| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 56 |

DB50

重庆市地方标准

DB50/T XXXX—2024

学校食堂鼠类综合防制技术规范

（报批稿）

2024-XX-XX发布

2024-XX-XX实施

重庆市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由重庆市卫生健康委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：重庆市疾病预防控制中心、重庆市质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：季恒青、肖汉森、王政、涂涛田、向龙宇、何亚明、赵瑞斌、张应、魏晶、唐文革。

学校食堂鼠类综合防制技术规范

  - 1　范围

本文件规定了学校食堂鼠类综合防制的基本原则、管理要求、技术要求和效果评估。

本文件适用于学校食堂鼠类综合防制。

  - 2　 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

  - 3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

学校食堂  school canteen

- 设在各级各类学校内部，具有相对独立的原料存放、食品加工制作、食品供应等空间，直接为学生和教职工提供就餐服务的场所。

- 3.2

- 鼠  rodent

哺乳纲啮齿目种类。

[来源：GB/T 31721-2015，2.1.2]

- 3.3

鼠迹  traces of rodent

- 鼠活动留下的痕迹如鼠洞、鼠道、粪便、啮痕、爪印、盗土等。

[来源：GB/T 31721-2015，3.2.6]

- 3.4

    - 防鼠设施  rodent-proof structure or facilities

能够阻挡鼠类进入室内或相关场所的装置。

[来源：GB/T 31721-2015，4.4.3]

- 3.5

- 毒饵  food baits

由杀鼠剂、诱饵和附加剂混合制成鼠类喜欢取食且能中毒致死的制剂。

[来源：GB/T 31721-2015，4.5.3.12]

- 3.6

- 蜡块毒饵  block baits

将混配好的毒饵与熔化的优质石蜡混匀，注入模具中成形的一种块状的杀鼠毒饵，主要用于下水道和较潮湿地方灭鼠。

[来源：GB/T 31721-2015，4.5.3.14]

- 3.7

- 抗干预型毒饵站  anti-intervention bait station

一种盛装供鼠类取食毒饵，并能防止毒饵被移走或在外力作用下散落出来的固定容器，其主要作用是避免人或非靶标动物误食、延长毒饵的使用时间且符合鼠类喜欢在隐蔽场所取食的习性。

- 3.8

- 标准间  standard room

以 15 m²为一个标准间，其中，小于 15 m²的独立房间视为一个标准间，大于 15 m²的房间按 15 m²每间折算标准间数。

[来源：GB/T 31721-2015，3.1.10]

  - 4　基本原则

坚持预防为主、环境安全、经济可行的原则，根据学校食堂的特点，因地制宜、因时制宜对学校食堂及其周边鼠类采取环境、物理、化学等防制措施，控制学校食堂鼠类危害。

  - 5  管理要求

- 5.1  侵害调查

      - 5.1.1　在实施鼠类综合防制前，实地了解学校食堂及周边整体环境卫生状况、垃圾管理、地面硬化、物品堆放等情况，检查厨房、餐厅、食品库房及食堂周边外环境是否存在鼠迹。

      - 5.1.2　检查食堂防鼠设施是否完善。防鼠设施的调查以自然间为单位，不能以折算的标准间为单位，一个自然间有一处不合格则整个房间防鼠设施不合格。

      - 5.1.3　采用鼠迹法对食堂及周边环境鼠密度进行监测，监测方法见附录 A。询问学校师生、食堂工作人员了解食堂室内及周边环境鼠类的侵害情况，鼠类侵害状况调查记录见附录B。

- 5.1.4  学校相关职能部门应定期开展监督检查。

      - 5.1.5　可利用智慧化监测技术辅助鼠类侵害调查。

- 5.2  危害评估

根据侵害调查结果判定学校食堂鼠类危害程度，综合评估是否需要开展防制以及确定防制的重点区域。

- 5.3  方案制定

5.3.1  根据危害评估结果制定综合防制方案，方案应包括但不限于以下内容：

a)	防制原则；

b)	防制目标；

c)	防制范围；

d)	环境治理；

e)	防鼠设施安装维护；

f)	物理防治；

g)	化学防治；

h)	其他防治方法；

i)  检查监督计划；

j)	防制效果评价。

5.3.2  防制方案应明确各相关方的责任与义务。

- 5.4  组织实施

      - 5.4.1　建立由学校主要负责人为第一责任人，分管负责人为直接责任人，食堂负责人为具体责任人，学校相关职能部门分工配合、各司其职的鼠类综合防制机制。

      - 5.4.2　加强食堂鼠类防制相关人员防鼠灭鼠知识培训，重点培训鼠类的危害、防制技术要点、操作流程、安全作业须知和应急处置措施等。

      - 5.4.3　鼠类防制操作人员应培训上岗，严格按照防制方案规范作业，防制过程中应及时记录。

      - 5.4.4  实施鼠类防制工作后及时对鼠类防制效果进行评估，当防制效果未达预期时应分析原因并重新实施防制工作。

      - 5.4.5　学校相关职能部门应开展监督检查。

      - 5.4.6　学校应向教职员工和学生宣传鼠类的危害及防制知识。

  - 6  技术要求

- 6.1  环境治理

      - 6.1.1　保持学校食堂及周边环境干净整洁，无卫生死角，食堂内外物品堆放有序。

      - 6.1.2　食堂周边绿化带、绿植及时修剪并清除枯枝烂叶。

      - 6.1.3　食堂内地面及食堂周边环境至少 1 m 范围内的地面应硬化。

      - 6.1.4　建筑物外墙面宜贴瓷砖或水泥抹面，与硬化地面紧密相连无缝隙，封堵食堂与外界相通的水、电、气、空调等管线孔洞、缝隙和食堂房间天花板鼠类侵入通道。

      - 6.1.5　学校垃圾实行袋装化管理，日产日清，垃圾桶加盖封闭、无破损、不渗漏；垃圾暂存点地面硬化，生活垃圾暂存点不应设置在食堂周边区域，重点加强餐厨垃圾管理和收集容器卫生保洁。

      - 6.1.6　食品库房内的所有食材、调料统一上货架，离地、离墙不少于 10 cm，整齐摆放。

- 6.2  防鼠设施

      - 6.2.1　食堂餐厅、厨房、食品库房等重点场所应安装防鼠设施。

      - 6.2.2　排风扇、换气口等加装孔径小于 0.6 cm 金属网罩。

      - 6.2.3　厨房、餐厅通向外环境木质门的门框和门的下部应镶高度不低于 30 cm 的不易生锈的金属板（如不锈钢板、铝板等）。食品库房门口应设高度不低于 60 cm 的挡鼠板。

      - 6.2.4　厨房、餐厅、食品库房以及厨房辅助区域所有门缝间隙均应小于 0.6 cm。

      - 6.2.5　厨房操作间下水道口安装缝隙小于 1 cm 且无缺损的金属竖箅子，若出水口没有竖箅子，排水沟上应设置缝隙小于 1 cm 且无缺损的金属横箅子或栏栅孔直径小于 1 cm 的金属盖板，箅子之间接口要严密，宜同时安装竖箅子和横箅子。室内地漏要加盖。

      - 6.2.6　食堂窗户无破损，应安装孔径小于0.6 cm 的金属纱窗。

      - 6.2.7　食堂外墙屋顶落水管道口可设置孔径小于 0.6 cm 的防鼠网，防止鼠类从落水管内部进入室内；食堂外墙其他管线可设置开口向下的锥形防鼠挡板或圆形挡鼠板，详见附录C。

- 6.3  物理防治

      - 6.3.1　食堂内部可采用鼠夹、鼠笼、电子捕鼠器、粘鼠板等物理灭鼠器具, 按照侵害调查中确定的重点部位靠墙根布放在老鼠经常活动的路线上，每天检查、维护。

      - 6.3.2　使用鼠夹或鼠笼等器具灭鼠时，使用前应对器具逐一进行有效性检查，诱饵宜选用鼠类喜食的新鲜食物。

      - 6.3.3　使用鼠夹时应放置在人员正常活动不易接触的区域。

      - 6.3.4　使用的电子捕鼠器应具有安全性检测合格证书，并由专业技术人员操作，宜在夜间无人的条件下使用，注意安全。

      - 6.3.5　使用粘鼠板时，不应放置在潮湿、多灰和阳光直射的环境及人员正常活动可触及的区域。

- 6.4  化学防治

      - 6.4.1　食堂室内不应使用化学方法灭鼠，室外灭鼠可使用毒饵等化学方法。

      - 6.4.2　毒饵灭鼠时选用适口性好的抗凝血类或其他安全环保的杀鼠剂。

      - 6.4.3　采用毒饵灭鼠前应发布通告，加强在校师生安全教育，制定意外事件处置措施。

      - 6.4.4　毒饵应固定置于抗干预型灭鼠毒饵站内，毒饵站应固定安装，并设置明显的警示标识，在食堂周边外环境绿化带、围墙内、建筑物墙根、垃圾暂存点等区域，沿鼠道贴墙、贴地，每隔 10 m～15 m 布放 1 个点位。

      - 6.4.5　毒饵站应设置在隐蔽、不宜接触的位置，并远离雨水排水口、空调冷凝水排水口等潮湿位置或地势低洼的位置，毒饵站两端出入口 50 cm 内无障碍物，不应在人员进出频繁的门口两侧和人员通道旁设置，记录好布放点位、投放日期等相关信息，毒饵防治作业记录表可参见附录D。

      - 6.4.6　食堂及周边下水道、管线井等场所灭鼠可使用悬挂蜡块毒饵方法，在竹片或木棍上捆绑或用铁丝钩挂抗凝血灭鼠剂蜡块毒饵，斜插在下水道，放置毒饵的位置应高出井底地面或水面 20 cm。

      - 6.4.7  设置好抗干预型毒饵站后，由专人管理，发现鼠类侵害时，可在毒饵站内投放毒饵进行灭鼠，每个点位投放 20 g～30 g 毒饵。宜使用蜡块毒饵，不宜施放原粮制备的灭鼠毒饵，不应散投灭鼠毒饵。第一周每日或隔日检查毒饵消耗情况，吃多少补多少，吃完加倍补充，直至毒饵无明显消耗为止。之后，每隔 2 周至少检查一次毒饵站，记录毒饵消耗量去除霉变毒饵，更换新鲜毒饵。对连续 1 个月未被盗食的毒饵站可暂停投药。

      - 6.4.8　发现鼠洞时，可向鼠洞投放毒饵并及时封堵，定期检查，若鼠洞被掘开，双倍补投，直至不被掘开。

      - 6.4.9　灭鼠后及时清除鼠尸、鼠粪、鼠道、鼠咬痕等。

- 6.5  其他新型防治技术

学校食堂也可采用智能化防鼠、灭鼠方法。

- 6.6  药物管理与防护要求

      - 6.6.1　防制药物应具有农药生产许可证号、农药标准号和农药登记证号并在有效期内。

      - 6.6.2　灭鼠毒饵采购原始凭证和用药记录至少保留 2 年。

      - 6.6.3　灭鼠毒饵应按需购买，随用随买。临时存放应置于通风、阴凉、干燥、避光的专用库房，利用货架分类、离地、隔墙摆放；不应存放在食堂区域范围内，不与其他卫生杀虫剂混合存放。库房应配备防火、防爆、防盗等安全措施，有专人负责药物保管和出入库登记。

      - 6.6.4　回收毒饵、过期毒饵应集中存放，防止泄露，并委托具备危险废弃物经营许可证的单位统一回收处理，药物包装可作有害垃圾处理，不应随意丢弃。

      - 6.6.5  在投放鼠药和清除鼠尸、鼠粪、鼠道、鼠咬痕等时应佩戴医用外科口罩、一次性橡胶手套，身着工作服，鼠药用药勺或其它盛器投放，鼠尸用长柄镊等工具夹入塑料袋中密封并作有害垃圾处理。作业过程中不应吸烟、进食。

      - 6.6.6  灭鼠作业结束后，应先用肥皂洗手，脱下工作服后，再次洗手，使用后的工作服应洗涤后再用。

      - 6.6.7  一旦发生人员误食事件，及时送医处理。维生素 K1为抗凝血类杀鼠剂的特效解毒剂。

  - 7  效果评估

- 7.1  防制效果

- 采用相同的鼠类密度监测方法调查防制前一周内和处置2～3 周后的密度变化情况，以密度下降率评价防制效果，当密度下降率≥ 80% 时，说明防制效果明显。密度下降率计算见公式（1）。

P=(Db−Da)Da×100%·····································································()

式中：

P——密度下降率，%；

Db——防制前密度；

Da——防制后密度。

- 7.2  密度控制要求

- 7.2.1  学校厨房、餐厅、食品库房防鼠设施需全部合格。

- 7.2.2  房间数 60 间以下的学校食堂鼠迹阳性房间数为0，60 间以上的学校食堂鼠迹阳性房间数不超过1间。

- 7.2.3  食堂周边外环境不应有鼠洞、死鼠、活鼠等鼠迹。

（规范性）
鼠迹法监测方法

- A.1  器具

- 手电筒，镊子，计步器。

- A.2  操作步骤

- 室内鼠密度：检查食堂餐厅、厨房、食品库房室内鼠迹，如活鼠、鼠尸、鼠爪印、鼠粪、鼠咬痕、鼠洞、鼠道等，有 1 处鼠迹的房间就算鼠迹阳性的房间，按 15 m2 为一个标准间，其中，小于 15 m2 的独立房间视为一个标准间，大于 15 m2 的房间按 15 m2  每间折算标准间数。以鼠迹阳性率表示鼠密度。

- 外环境鼠密度：在食堂周边沿选择的线路如人行道或公共绿地行走,记录行走距离内发现鼠迹的处数。以路径指数表示鼠密度。

- A.3  密度计算

- A.3.1  室内鼠密度

- 室内鼠密度计算见公式（A.1）。

- D=NpNt×100%·································································· (A.1)

- 式中：

- D——鼠迹阳性率，%；

- Np——阳性房间数，单位为间；

- Nt——总房间数，单位为间。

- A.3.2  外环境鼠密度

- 外环境鼠密度计算见公式（A.2）。

- D=NpL×100%································································（A.2）

- 式中：

- D——路径指数，单位为处每千米（处/km）

- Np——鼠迹数，单位为处；

- L——检查距离，单位为千米（km）。

（资料性）
学校食堂鼠类侵害状况调查表

- 表 B.1 给出了学校食堂防鼠设施检查表，表 B.2 给出了学校食堂鼠类密度调查表(鼠迹法)。

- 表 B.1  学校食堂防鼠设施检查表

- 学校名称：                                                        年    月    日

| - 调查场所 | - 检查间数 | - 合格间数 | - 防鼠设施合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |

- 表 B.2  学校食堂鼠类密度调查表(鼠迹法)

- 学校名称：                                                        年    月    日

| - 调查场所 | - 室内 |  |  |  | - 室外 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 检查房间数（间） | - 折合标准间数（间） | - 鼠迹阳性房间数（间） | - 阳性率（%） | - 检查距离（km） | - 鼠迹数（处） | - 路径指数（处/Km） |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
落水管道挡鼠板的设置方式

图 C.1 给出了落水管道挡鼠板的设置方式。

图 C.1  落水管道挡鼠板的设置方式

- 附  录  D
（资料性）
鼠类化学防治记录表

表 D.1 给出了学校食堂鼠类化学防治记录表。

- 表 D.1  鼠类化学防治记录表(毒饵)

- 学校名称：                                                          年    月    日

| 投放日期 | 投放地点 | 投放毒饵站个数 | 毒饵有效成分 | 投放毒饵总量（g） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

作业人员：